ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64

| гп. Виллози | ___ ____20 февраля 2021 год |
| --- | --- |

| «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Виллозского городского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с ч. 4, ст. 161 Жилищного кодекса РФ, п. 37 постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", руководствуясь ФЗ № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Перечень многоквартирных домов Виллозского городского поселения для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления домом или не реализовали принятое решение о выборе способа управления, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурсов, а также перечень коммунальных услуг согласно Приложению № 2 к данному постановлению.

Провести конкурсы по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Виллозского городского поселения согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой

| - Глава администрации - Виллозского городского поселения | ______________ С. В. Андреева |
| --- | --- |

Приложение № 1 к постановлению

От 20 февраля 2021 год № 64

Перечень многоквартирных домов Виллозского городского поселения для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ управления домом или не реализовали принятое решение о выборе способа управления

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 9

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 10

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 12

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 13

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 14

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 15

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 10

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 11

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 12

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 14

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 17

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 17А

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 18

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 19А

Приложение № 2 к постановлению

От 25 марта 2020 год № 128

|  | Утверждаю: Глава администрации Виллозского городского поселения ________C. В. Андреева |
| --- | --- |

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса, по адресам:

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 9

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.9 |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 7 057,9 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 6 974,7 |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 83,2 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  | 5,47 | 38 606,71 | 463 280,56 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 3,372 | 23 799,24 | 285 590,87 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,031 | 7 276,69 | 87 320,34 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,373 | 2 632,60 | 31 591,16 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,201 | 1 418,64 | 17 023,65 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,008 | 56,46 | 677,56 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,012 | 84,69 | 1 016,34 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,040 | 282,32 | 3 387,79 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,142 | 1 002,22 | 12 026,66 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,002 | 14,12 | 169,39 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,090 | 635,21 | 7 622,53 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 0,002 | 14,12 | 169,39 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,017 | 119,98 | 1 439,81 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 501,11 | 6 013,33 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 0,111 | 783,43 | 9 401,12 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  | 4,15 | 29 290,29 | 351 483,42 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 1,401 | 9 888,12 | 118 657,41 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,402 | 2 837,28 | 34 047,31 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,153 | 1 079,86 | 12 958,30 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,344 | 2 427,92 | 29 135,01 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 0,064 | 451,71 | 5 420,47 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,132 | 931,64 | 11 179,71 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,189 | 1 333,94 | 16 007,32 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,572 | 4 037,12 | 48 445,43 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 0,199 | 1 404,52 | 16 854,27 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 0,222 | 1 566,85 | 18 802,25 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,131 | 924,58 | 11 095,02 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 0,336 | 2 371,45 | 28 457,45 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,66 | 47 005,61 | 564 067,37 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,18 | 1 270,42 | 15 245,06 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,22 | 1 552,74 | 18 632,86 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,89 | 13 339,43 | 160 073,17 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 3,00 | 21 173,70 | 254 084,40 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,99 | 35 218,92 | 422 627,05 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  | 26,56 | 187 457,82 | 2 249 493,89 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  | 22,41 | 158 167,53 | 1 898 010,47 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 10

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.10 |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 4 290,8 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 4 100,4 |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 190,4 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  | 4,60 | 19 737,68 | 236 852,16 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 2,821 | 12 104,35 | 145 252,16 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,862 | 3 698,67 | 44 384,04 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,312 | 1 338,73 | 16 064,76 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,168 | 720,85 | 8 650,25 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,006 | 25,74 | 308,94 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,031 | 133,01 | 1 596,18 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,040 | 171,63 | 2 059,58 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,099 | 424,79 | 5 097,47 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,003 | 12,87 | 154,47 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,052 | 223,12 | 2 677,46 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 0,001 | 4,29 | 51,49 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,020 | 85,82 | 1 029,79 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 304,65 | 3 655,76 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 0,111 | 476,28 | 5 715,35 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  | 2,51 | 10 769,91 | 129 238,90 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,415 | 1 780,68 | 21 368,18 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,119 | 510,61 | 6 127,26 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,045 | 193,09 | 2 317,03 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,102 | 437,66 | 5 251,94 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 0,042 | 180,21 | 2 162,56 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,171 | 733,73 | 8 804,72 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,056 | 240,28 | 2 883,42 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,742 | 3 183,77 | 38 205,28 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 0,258 | 1 107,03 | 13 284,32 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 0,288 | 1 235,75 | 14 829,00 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,054 | 231,70 | 2 780,44 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 0,221 | 948,27 | 11 379,20 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,05 | 25 959,34 | 311 512,08 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,16 | 686,53 | 8 238,34 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,19 | 815,25 | 9 783,02 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,89 | 8 109,61 | 97 315,34 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,53 | 19 437,32 | 233 247,89 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,99 | 21 411,09 | 256 933,10 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  | 24,92 | 106 926,73 | 1 283 120,83 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  | 22,41 | 96 156,82 | 1 153 881,93 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 12

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.12 |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 3 689,6 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 3 689,6 |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 6,02 | 22 211,39 | 266 536,70 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 4,346 | 16 035,00 | 192 420,02 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 0,665 | 2 453,58 | 29 443,01 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,481 | 1 774,70 | 21 296,37 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,129 | 475,96 | 5 711,50 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,004 | 14,76 | 177,10 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,012 | 44,28 | 531,30 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,046 | 169,72 | 2 036,66 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,085 | 313,62 | 3 763,39 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,002 | 7,38 | 88,55 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,049 | 180,79 | 2 169,48 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,001 | 3,69 | 44,28 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,019 | 70,10 | 841,23 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 261,96 | 3 143,54 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 409,55 | 4 914,55 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 2,60 | 9 592,96 | 115 115,52 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,531 | 1 959,18 | 23 510,13 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,152 | 560,82 | 6 729,83 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,058 | 214,00 | 2 567,96 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,130 | 479,65 | 5 755,78 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,049 | 180,79 | 2 169,48 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,152 | 560,82 | 6 729,83 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,072 | 265,65 | 3 187,81 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,657 | 2 424,07 | 29 088,81 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,229 | 844,92 | 10 139,02 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,255 | 940,85 | 11 290,18 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,063 | 232,44 | 2 789,34 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,257 | 948,23 | 11 378,73 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 5,81 | 21 436,58 | 257 238,91 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,14 | 516,54 | 6 198,53 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,22 | 811,71 | 9 740,54 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 6 973,34 | 83 680,13 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 3,34 | 12 323,26 | 147 879,17 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 18 411,10 | 220 933,25 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 25,01 | 92 276,88 | 1 107 322,75 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 22,41 | 82 683,92 | 992 207,23 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 13

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.13 |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 3 622,8 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 3 622,8 |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 6,09 | 22 062,85 | 264 754,22 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 4,397 | 15 929,45 | 191 153,42 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 0,672 | 2 434,52 | 29 214,26 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,487 | 1 764,30 | 21 171,64 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,131 | 474,59 | 5 695,04 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,004 | 14,49 | 173,89 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,012 | 43,47 | 521,68 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,047 | 170,27 | 2 043,26 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,086 | 311,56 | 3 738,73 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,002 | 7,25 | 86,95 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,050 | 181,14 | 2 173,68 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,001 | 3,62 | 43,47 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,019 | 68,83 | 826,00 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 257,22 | 3 086,63 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 402,13 | 4 825,57 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 2,76 | 9 998,93 | 119 987,14 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,541 | 1 959,93 | 23 519,22 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,155 | 561,53 | 6 738,41 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,059 | 213,75 | 2 564,94 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,133 | 481,83 | 5 781,99 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,050 | 181,14 | 2 173,68 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,166 | 601,38 | 7 216,62 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,073 | 264,46 | 3 173,57 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,721 | 2 612,04 | 31 344,47 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,251 | 909,32 | 10 911,87 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,280 | 1 014,38 | 12 172,61 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,064 | 231,86 | 2 782,31 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,262 | 949,17 | 11 390,08 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 5,87 | 21 265,84 | 255 190,03 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,15 | 543,42 | 6 521,04 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,23 | 833,24 | 9 998,93 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 6 847,09 | 82 165,10 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 3,19 | 11 556,73 | 138 680,78 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 18 077,77 | 216 933,26 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 25,17 | 91 185,87 | 1 094 230,50 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 22,41 | 81 186,94 | 974 243,36 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 14

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.14 |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 8 339,1 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 8 339,1 |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 5,59 | 46 615,57 | 559 386,83 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 3,510 | 29 270,24 | 351 242,89 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 1,072 | 8 939,52 | 107 274,18 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,389 | 3 243,91 | 38 926,92 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,209 | 1 742,87 | 20 914,46 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,004 | 33,36 | 400,28 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,012 | 100,07 | 1 200,83 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,020 | 166,78 | 2 001,38 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,101 | 842,25 | 10 106,99 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,001 | 8,34 | 100,07 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,061 | 508,69 | 6 104,22 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,001 | 8,34 | 100,07 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,025 | 208,48 | 2 501,73 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 592,08 | 7 104,91 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 925,64 | 11 107,68 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 2,21 | 18 429,41 | 221 152,93 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,598 | 4 986,78 | 59 841,38 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,172 | 1 434,33 | 17 211,90 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,065 | 542,04 | 6 504,50 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,147 | 1 225,85 | 14 710,17 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,038 | 316,89 | 3 802,63 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,101 | 842,25 | 10 106,99 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,081 | 675,47 | 8 105,61 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,438 | 3 652,53 | 43 830,31 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,152 | 1 267,54 | 15 210,52 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,170 | 1 417,65 | 17 011,76 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,049 | 408,62 | 4 903,39 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,199 | 1 659,48 | 19 913,77 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 5,02 | 41 862,28 | 502 347,38 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,14 | 1 167,47 | 14 009,69 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,12 | 1 000,69 | 12 008,30 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 15 760,90 | 189 130,79 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 4,66 | 38 860,21 | 466 322,47 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 41 612,11 | 499 345,31 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 24,62 | 205 308,64 | 2 463 703,70 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 22,41 | 186 879,23 | 2 242 550,77 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 15

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | гп.Виллози д.15 |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 2 384,4 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 2 384,4 |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 5,99 | 14 282,56 | 171 390,67 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 3,783 | 9 020,19 | 108 242,22 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 1,157 | 2 758,75 | 33 105,01 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,419 | 999,06 | 11 988,76 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,225 | 536,49 | 6 437,88 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,004 | 9,54 | 114,45 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,012 | 28,61 | 343,35 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,020 | 47,69 | 572,26 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,101 | 240,82 | 2 889,89 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,001 | 2,38 | 28,61 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,061 | 145,45 | 1 745,38 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,001 | 2,38 | 28,61 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,024 | 57,23 | 686,71 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 169,29 | 2 031,51 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 264,67 | 3 176,02 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 1,95 | 4 649,58 | 55 794,96 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,374 | 891,77 | 10 701,19 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,107 | 255,13 | 3 061,57 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,041 | 97,76 | 1 173,12 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,092 | 219,36 | 2 632,38 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,038 | 90,61 | 1 087,29 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,118 | 281,36 | 3 376,31 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,050 | 119,22 | 1 430,64 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,510 | 1 216,04 | 14 592,53 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,178 | 424,42 | 5 093,08 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,198 | 472,11 | 5 665,33 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,049 | 116,84 | 1 402,03 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,199 | 474,50 | 5 693,95 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 4,99 | 11 898,16 | 142 777,87 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,14 | 333,82 | 4 005,79 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,17 | 405,35 | 4 864,18 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 4 506,52 | 54 078,19 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 4,24 | 10 109,86 | 121 318,27 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 11 898,16 | 142 777,87 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 24,36 | 58 084,01 | 697 007,80 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 22,41 | 53 434,43 | 641 212,84 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 10

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.10 |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 2 596,4 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 2 596,4 |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  | 3,28 | 8 516,19 | 102 194,30 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 1,963 | 5 096,73 | 61 160,80 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,601 | 1 560,44 | 18 725,24 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,217 | 563,42 | 6 761,03 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,117 | 303,78 | 3 645,35 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,008 | 20,77 | 249,25 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,012 | 31,16 | 373,88 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,040 | 103,86 | 1 246,27 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,095 | 246,66 | 2 959,90 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,025 | 64,91 | 778,92 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 0,001 | 2,60 | 31,16 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,017 | 44,14 | 529,67 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 184,34 | 2 212,13 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 0,111 | 288,20 | 3 458,40 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  | 3,09 | 8 022,88 | 96 274,51 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 1,064 | 2 762,57 | 33 150,84 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,305 | 791,90 | 9 502,82 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,116 | 301,18 | 3 614,19 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,261 | 677,66 | 8 131,92 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 0,052 | 135,01 | 1 620,15 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,093 | 241,47 | 2 897,58 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,144 | 373,88 | 4 486,58 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,404 | 1 048,95 | 12 587,35 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 0,141 | 366,09 | 4 393,11 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 0,157 | 407,63 | 4 891,62 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,082 | 212,90 | 2 554,86 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 0,274 | 711,41 | 8 536,96 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 7,12 | 18 486,37 | 221 836,42 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,19 | 493,32 | 5 919,79 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,24 | 623,14 | 7 477,63 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,89 | 4 907,20 | 58 886,35 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,11 | 15 864,00 | 190 368,05 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,99 | 12 956,04 | 155 472,43 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  | 26,91 | 69 869,14 | 838 429,48 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  | 23,82 | 61 846,26 | 742 154,97 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 11

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.11 |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 396,7 |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 396,7 |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Единица езмерения | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  |  | 4,17 | 1 654,24 | 19 850,87 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 3,458 | 1 371,79 | 16 461,46 |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,383 | 151,94 | 1 823,23 |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | м2 убираемой площади | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,010 | 3,97 | 47,60 |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,011 | 4,36 | 52,36 |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,040 | 15,87 | 190,42 |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,025 | 9,92 | 119,01 |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,046 | 18,25 | 218,98 |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | кол-во плафонов | 0,001 | 0,40 | 4,76 |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | м2 убираемой площади | 0,013 | 5,16 | 61,89 |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | м2 обрабатываемой площади | 0,071 | 28,17 | 337,99 |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | м2 обрабатываемой площади | 0,111 | 44,03 | 528,40 |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  |  | 4,38 | 1 737,55 | 20 850,55 |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 1,422 | 564,11 | 6 769,29 |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,408 | 161,85 | 1 942,24 |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | м2 убираемой площади | 0,156 | 61,89 | 742,62 |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,349 | 138,45 | 1 661,38 |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | кол-во крышек колодцев | 0,114 | 45,22 | 542,69 |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | м2 убираемой площади | 0,117 | 46,41 | 556,97 |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,192 | 76,17 | 914,00 |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | м2 убираемой площади | 0,507 | 201,13 | 2 413,52 |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | м2 убираемой площади | 0,177 | 70,22 | 842,59 |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | м2 убираемой площади | 0,197 | 78,15 | 937,80 |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | м2 убираемой площади | 0,144 | 57,12 | 685,50 |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | кол-во урн | 0,598 | 237,23 | 2 846,72 |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | м2 обслуживаемого фонда | 6,36 | 2 523,01 | 30 276,14 |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,17 | 67,44 | 809,27 |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | м2 обслуживаемого фонда | 0,52 | 206,28 | 2 475,41 |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | м2 обслуживаемого фонда | 1,89 | 749,76 | 8 997,16 |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | м2 обслуживаемого фонда | 5,72 | 2 269,12 | 27 229,49 |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | м2 обслуживаемого фонда | 4,99 | 1 979,53 | 23 754,40 |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  | 28,20 | 11 186,93 | 134 243,29 |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  |  | 23,82 | 9 449,38 | 113 392,74 |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 12

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 2 543,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 2 543,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |  |  |  |  |  |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 3,34 | 8 495,62 | 101 947,49 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 2,004 | 5 097,37 | 61 168,49 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 0,614 | 1 561,77 | 18 741,24 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,222 | 564,68 | 6 776,15 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,120 | 305,23 | 3 662,78 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,008 | 20,35 | 244,19 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,012 | 30,52 | 366,28 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,041 | 104,29 | 1 251,45 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,097 | 246,73 | 2 960,75 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,026 | 66,13 | 793,60 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,001 | 2,54 | 30,52 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,017 | 43,24 | 518,89 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 180,60 | 2 167,15 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 282,34 | 3 388,08 |  |  |  |  |  |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 3,50 | 8 902,60 | 106 831,20 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 1,086 | 2 762,35 | 33 148,20 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,312 | 793,60 | 9 523,24 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,119 | 302,69 | 3 632,26 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,267 | 679,14 | 8 149,69 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,053 | 134,81 | 1 617,73 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,135 | 343,39 | 4 120,63 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,147 | 373,91 | 4 486,91 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,586 | 1 490,55 | 17 886,60 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,204 | 518,89 | 6 226,73 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,227 | 577,40 | 6 928,77 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,084 | 213,66 | 2 563,95 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,280 | 712,21 | 8 546,50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 7,21 | 18 339,36 | 220 072,27 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,20 | 508,72 | 6 104,64 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,24 | 610,46 | 7 325,57 |  |  |  |  |  |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 4 807,40 | 57 688,85 |  |  |  |  |  |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 5,95 | 15 134,42 | 181 613,04 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 12 692,56 | 152 310,77 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 27,32 | 69 491,14 | 833 893,83 |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 23,82 | 60 588,54 | 727 062,63 |  |  |  |  |  |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 14

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 924,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 924,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |  |  |  |  |  |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 4,93 | 4 556,80 | 54 681,59 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 4,093 | 3 783,16 | 45 397,92 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,453 | 418,71 | 5 024,49 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,006 | 5,55 | 66,55 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,004 | 3,70 | 44,37 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,070 | 64,70 | 776,41 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,040 | 36,97 | 443,66 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,060 | 55,46 | 665,50 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,001 | 0,92 | 11,09 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,017 | 15,71 | 188,56 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 65,63 | 787,50 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 102,60 | 1 231,17 |  |  |  |  |  |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 4,59 | 4 242,54 | 50 910,44 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 1,317 | 1 217,30 | 14 607,64 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,378 | 349,39 | 4 192,62 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,144 | 133,10 | 1 597,19 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,323 | 298,55 | 3 582,59 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,147 | 135,87 | 1 630,47 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,135 | 124,78 | 1 497,37 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,178 | 164,53 | 1 974,30 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,584 | 539,79 | 6 477,49 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,204 | 188,56 | 2 262,69 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,227 | 209,82 | 2 517,79 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,185 | 171,00 | 2 051,95 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,769 | 710,79 | 8 529,44 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 7,21 | 6 664,20 | 79 970,44 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,20 | 184,86 | 2 218,32 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,61 | 563,82 | 6 765,88 |  |  |  |  |  |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 1 746,93 | 20 963,12 |  |  |  |  |  |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 3,99 | 3 687,96 | 44 255,48 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 4 612,26 | 55 347,08 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 28,41 | 26 259,37 | 315 112,35 |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 23,82 | 22 016,83 | 264 201,91 |  |  |  |  |  |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 17

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 761,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 761,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |  |  |  |  |  |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 4,26 | 3 241,86 | 38 902,32 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 3,558 | 2 707,64 | 32 491,66 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,394 | 299,83 | 3 598,01 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,005 | 3,81 | 45,66 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,003 | 2,28 | 27,40 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,033 | 25,11 | 301,36 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,024 | 18,26 | 219,17 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,048 | 36,53 | 438,34 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,001 | 0,76 | 9,13 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,014 | 10,65 | 127,85 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 54,03 | 648,37 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 84,47 | 1 013,65 |  |  |  |  |  |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 4,87 | 3 706,07 | 44 472,84 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 1,522 | 1 158,24 | 13 898,90 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,437 | 332,56 | 3 990,68 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,167 | 127,09 | 1 525,04 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,374 | 284,61 | 3 415,37 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,119 | 90,56 | 1 086,71 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,150 | 114,15 | 1 369,80 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,205 | 156,01 | 1 872,06 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,649 | 493,89 | 5 926,67 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,226 | 171,99 | 2 063,83 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,252 | 191,77 | 2 301,26 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,150 | 114,15 | 1 369,80 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,623 | 474,10 | 5 689,24 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 6,63 | 5 045,43 | 60 545,16 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,18 | 136,98 | 1 643,76 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,54 | 410,94 | 4 931,28 |  |  |  |  |  |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 1 438,29 | 17 259,48 |  |  |  |  |  |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 5,33 | 4 056,13 | 48 673,56 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 3 797,39 | 45 568,68 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 28,69 | 21 833,09 | 261 997,08 |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 23,82 | 18 127,02 | 217 524,24 |  |  |  |  |  |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 17А

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 741,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 741,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |  |  |  |  |  |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 4,34 | 3 215,94 | 38 591,28 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 3,678 | 2 725,40 | 32 704,78 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,407 | 301,59 | 3 619,04 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,005 | 3,71 | 44,46 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,006 | 4,45 | 53,35 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,021 | 15,56 | 186,73 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,013 | 9,63 | 115,60 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,025 | 18,53 | 222,30 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,007 | 5,19 | 62,24 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 52,61 | 631,33 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 82,25 | 987,01 |  |  |  |  |  |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 4,73 | 3 504,93 | 42 059,16 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 1,563 | 1 158,18 | 13 898,20 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,448 | 331,97 | 3 983,62 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,171 | 126,71 | 1 520,53 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,384 | 284,54 | 3 414,53 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,122 | 90,40 | 1 084,82 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,121 | 89,66 | 1 075,93 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,211 | 156,35 | 1 876,21 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,524 | 388,28 | 4 659,41 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,183 | 135,60 | 1 627,24 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,203 | 150,42 | 1 805,08 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,156 | 115,60 | 1 387,15 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,640 | 474,24 | 5 690,88 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 6,75 | 5 001,75 | 60 021,00 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,18 | 133,38 | 1 600,56 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,55 | 407,55 | 4 890,60 |  |  |  |  |  |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 1 400,49 | 16 805,88 |  |  |  |  |  |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 5,12 | 3 793,92 | 45 527,04 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 3 697,59 | 44 371,08 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 28,55 | 21 155,55 | 253 866,60 |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 23,82 | 17 650,62 | 211 807,44 |  |  |  |  |  |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 18

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 2 779,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 2 779,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |  |  |  |  |  |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 5,57 | 15 479,59 | 185 755,04 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 3,429 | 9 529,53 | 114 354,41 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 1,051 | 2 920,83 | 35 050,01 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,380 | 1 056,06 | 12 672,70 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,205 | 569,72 | 6 836,59 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,008 | 22,23 | 266,79 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,013 | 36,13 | 433,54 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,040 | 111,16 | 1 333,97 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,145 | 402,97 | 4 835,63 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,002 | 5,56 | 66,70 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,091 | 252,90 | 3 034,78 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,002 | 5,56 | 66,70 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,017 | 47,24 | 566,94 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 197,32 | 2 367,79 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 308,48 | 3 701,76 |  |  |  |  |  |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 4,19 | 11 644,43 | 139 733,15 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 1,421 | 3 949,10 | 47 389,21 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,408 | 1 133,87 | 13 606,47 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,156 | 433,54 | 5 202,48 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,349 | 969,91 | 11 638,87 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,065 | 180,64 | 2 167,70 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,131 | 364,06 | 4 368,75 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,192 | 533,59 | 6 403,05 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,570 | 1 584,09 | 19 009,04 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,198 | 550,26 | 6 603,14 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,221 | 614,18 | 7 370,17 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,133 | 369,62 | 4 435,44 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,341 | 947,67 | 11 372,08 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 6,81 | 18 925,67 | 227 108,05 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,18 | 500,24 | 6 002,86 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,22 | 611,40 | 7 336,82 |  |  |  |  |  |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 5 252,50 | 63 029,99 |  |  |  |  |  |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 4,16 | 11 561,06 | 138 732,67 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 13 867,71 | 166 412,51 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 28,01 | 77 842,60 | 934 111,09 |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 23,82 | 66 198,17 | 794 377,94 |  |  |  |  |  |

- Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 19А

| Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, условия их оказания и выполнения, размер их финансирования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес многоквартирного дома: |  | д.Малое Карлино д.19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений: |  | 627,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. площадь жилых помещений | 627,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь нежилых помещений | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды работ, услуг | Периодичность выполнения |  | Размер платы (руб. за 1 кв. м. общей площади помещения в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в месяц) | Стоимость работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД (руб. в год) |  |  |  |  |  |
| 1. | Санитарное содержание помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе: |  |  | 5,07 | 3 181,93 | 38 183,18 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 5 раз в неделю |  | 4,315 | 2 708,09 | 32 497,13 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа. | 3 раза в неделю |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 1раз в месяц |  | 0,478 | 299,99 | 3 599,91 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 1раз в месяц |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мытье окон | 1 раз в год |  | 0,006 | 3,77 | 45,19 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Полная уборка лестничных клеток (Влажная протирка оконных ограждений, подоконников, почтовых ящиков) | 1 раз месяц |  | 0,007 | 4,39 | 52,72 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Влажная протирка дверей | 1 раз в месяц |  | 0,025 | 15,69 | 188,28 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Влажная протирка перил лестниц, отопительных приборов | 1 раз в месяц |  | 0,016 | 10,04 | 120,50 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 1 раз в год |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Влажная протирка чердачных лестниц, стен | 1 раз в год |  | 0,029 | 18,20 | 218,40 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках | 1 раз в год |  | 0,001 | 0,63 | 7,53 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  | 0,008 | 5,02 | 60,25 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Дератизация | 1 раз в месяц |  | 0,071 | 44,56 | 534,72 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Дезинсекция | по мере необходимости |  | 0,111 | 69,66 | 835,96 |  |  |  |  |  |
| 2. | Санитарное содержание придомовой территории МКД, в том числе: |  |  | 4,92 | 3 087,79 | 37 053,50 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Холодный период года: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Очистка территорий от наледи | в дни гололеда (планово 3 раза в зимний месяц окт-март) |  | 1,609 | 1 009,81 | 12 117,70 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега | в дни снегопада (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,462 | 289,95 | 3 479,41 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 10 раз в зимний период (октябрь-март) |  | 0,176 | 110,46 | 1 325,49 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Посыпка противоледным реагентом | в дни гололеда (планово 6 раз в зимний месяц окт-март) |  | 0,395 | 247,90 | 2 974,82 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в дни снегопада (планово 1 раз в неделю в зимний месяц окт-март) |  | 0,144 | 90,37 | 1 084,49 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Уборка газонов от случайного мусора | в дни снегопада (планово 2 раза в зимний месяц окт-март) |  | 0,115 | 72,17 | 866,09 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Теплый период года: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории | 5 раз в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,217 | 136,19 | 1 634,27 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Уборка газонов от случайного мусора | 2 раза в неделю в летний период (апрель-сентябрь) |  | 0,497 | 311,92 | 3 743,01 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Уборка газонов (от листьев, сучьев, мусора) ЛЕТНИЙ период | 2 раза в летний период |  | 0,173 | 108,57 | 1 302,90 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Окос травы | 3 раза в год |  | 0,193 | 121,13 | 1 453,52 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Круглогодично: |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 5 раз в неделю |  | 0,185 | 116,11 | 1 393,27 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю |  | 0,755 | 473,84 | 5 686,06 |  |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание внутридомовых систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, водооведения, электроснабжения и конструктивных элементов МКД, в том числе: | ежедневно |  | 7,70 | 4 832,52 | 57 990,24 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общий осмотр всех элементов помещений здания, а также их внешнего благоустройства с целью определения технического и санитарного состояния, обнаружения неисправностей и принятия решений относительно их устранения. | 2 раза в году (весенний, осенний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Профилактические осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем с целью контроля состояния и выявления неисправностей. | 1 раз в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Внеплановые осмотры здания, конструктивных элементов и внутренних инженерных систем после случаев явлений стихийного характера, аварий, обнаружения деформаций конструкций здания и неисправностей инженерного оборудования | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Техническое обслуживание конструктивных элементов здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1. | отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2. | снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3. | укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Крыши и водосточные системы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.1. | уборка мусора и грязи с кровли | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.2. | удаление снега и наледи с кровель | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.3. | укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.4. | укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.5. | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.6. | прочистка внутреннего металлического водостока от засорения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.7. | прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.8. | закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9. | укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Оконные и дверные заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.2. | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.3. | установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.4. | закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.5. | утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1. | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.1. | консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.2. | регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.3. | регулировка и набивка сальников | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.4. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.5. | очистка от накипи запорной арматуры | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.6. | испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.7. | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.8. | очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.9. | промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.10. | слив воды и наполнение водой системы отопления | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.11. | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.12. | утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.1.13. | ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.1. | смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.2. | уплотнение сгонов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.3. | временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.4. | утепление трубопроводов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.5. | проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.6. | прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.7. | прочистка дворовой канализационной сети | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.8. | устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.9. | утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.10. | ликвидация засора канализации внутри строения | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.11. | ликвидация засора канализацационных труб "лежаков" до первого колодца | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.12. | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.2.13. | заделка свищей и зачеканка раструбов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3. | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.1. | замена перегоревших электроламп | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.2. | укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.3. | прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.4. | ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.3.5. | снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.6. | проверка заземления электрокабелей | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.7. | замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.8. | проверка заземления оборудования | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4.3.9. | техническое обслуживание силовых установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Уборка чердаков, подвалов, откачка воды из подвалов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническое обслуживание внутридомовых систем вентиляции | 1 раз в год |  | 0,21 | 131,80 | 1 581,55 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осмотр и проверка дымовентиляционных каналов с составлением актов | 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в год |  | 0,65 | 407,94 | 4 895,28 |  |  |  |  |  |
| 6. | Аварийное-диспетчерское обслуживание | круглосуточно |  | 1,89 | 1 186,16 | 14 233,97 |  |  |  |  |  |
| 7. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | ежемесячно |  | 3,31 | 2 077,36 | 24 928,27 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Текущий ремонт инженерного оборудования и сетей, входящих в общее имущество МКД | Согласно ежегодного плана работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Услуги управления | постоянно |  | 4,99 | 3 131,72 | 37 580,69 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Своевременное заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными , а также контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление подготовки предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также предложений о проведении капитального ремонта и доведение их до сведения собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт жилых помещений | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Ведение учёта и расмотрение предложений, заявлений и жалоб собственников и предоставление ответов. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Взыскание задолженности с населения за предоставленные жилищные услуги и ведение претензионно-исковой работы. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Иные услуги, направленные на достижение целей управления многоквартирным домом | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 28,74 | 18 037,22 | 216 446,68 |  |  |  |  |  |
|  | Итого плата за содержание и ремонт БЕЗ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МКД (п.1+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8): |  |  | 23,82 | 14 949,43 | 179 393,18 |  |  |  |  |  |

- Перечень коммунальных услуг

| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 9 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| --- | --- |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 10 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 12 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 13 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 14 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллози 15 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 10 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 11 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 12 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 14 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 17 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 17А | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 18 | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |
| Ленинградская область, Ломоносовский район, Малое Карлино, 19А | Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Отопление Водоотведение |