ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Д. АРОПАККУЗИ В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ

«ТЖ 2.1» ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект планировки территории

Том 1

0145300022218000027-ДПТ-1

Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург

2019

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ Д. АРОПАККУЗИ В ГРАНИЦАХ ЗОНЫ

«ТЖ 2.1» ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект планировки территории

Том 1

0145300022218000027-ДПТ-1

Основная часть проекта планировки территории

Исполнительный директор                                                                                      И.В. Нестеров

Руководитель проекта	                                                                         И.В. Морозова

Санкт-Петербург

2019

Состав проекта планировки и проекта межевания территории

юго-восточной части д. Аропаккузи  в границах зоны «ТЖ2.1» Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

| №№ тома, раздела, части | Обозначение | Наименование материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проект планировки территории: |  |  |  |
| Том 1 | 0145300022218000027-ДПТ-1 | Основная часть проекта планировки территории |  |
| Том 2 | 0145300022218000027-ДПТ-2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Проект межевания территории: |  |  |  |
| Том 3 | 0145300022218000027-ДПТ-3 | Основная часть проекта межевания территории |  |
| Том 4 | 0145300022218000027-ДПТ-4 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| Инженерные изыскания: |  |  |  |
| Том 5 | 0145300022218000027-ИГДИ2 | Инженерно-геодезические изыскания |  |
| Том 6 | 0145300022218000027-ИГИ2 | Инженерно-геологические изыскания |  |
| Том 7 | 0145300022218000027-ИГМИ2 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  |
| Том 8 | 0145300022218000027-ИЭИ2 | Инженерно-экологические изыскания |  |

Содержание

1.	Положение о характеристиках  планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	4

1.1.	Размещение проектируемой территории в структуре поселения	4

1.2. Характеристика  планируемого развития территории	4

1.3. Характеристика  объектов капитального строительства	5

1.4. Характеристика  планируемого развития систем социального обеспечения	5

1.5. Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания…	5

1.6. Характеристика планируемого развития системы	5

инженерно-технического обеспечения	5

2.	Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры….	6

Графическая часть:

1. Чертеж красных линий, границ планируемого элемента планировочной

структуры,  М 1:1000;

1.1. Приложение к чертежу красных линий, границ планируемого элемента  планировочной структуры;

2. Чертеж границ зон  планируемого размещения объектов капитального

строительства, М 1:1000.

# Положение о характеристиках  планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

# Размещение проектируемой территории в структуре поселения

Территория проектирования расположена в  юго-восточной части д. Аропаккузи  в границах зоны «ТЖ2.1» Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

Территория проектирования ограничена:

-  на сервере  территорией  производственно-складского комплекса;

- на востоке  границей населенного пункта и территорией дачного  некоммерческого партнерства «Аропаккузи»;

- на юге границей населенного пункта и землями сельскохозяйственного назначения;

- на западе границей населенного пункта, землями сельскохозяйственного назначения и существующей индивидуальной жилой застройкой.

# Характеристика  планируемого развития территории

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь в границах проектирования | га | 2,72 |
| 2 | Площадь в границах элемента планировочной структуры | га | 2,46 |
| 3 | Площадь территории для индивидуального жилищного строительства | га | 1,78 |
| 4 | Площадь территории объекта коммунального обслуживания | га | 0,01 |
| 5 | Площадь территории общего пользования, в том числе: | га | 0,67 |
| 5.1 | площадь зеленых насаждений общего пользования | га | 0,37 |
| 5.2 | площадь внутриквартальных проездов | га | 0,30 |
| 6 | Численность населения в границах населенного пункта, в том числе: | чел. | 86 |
| 6.1 | существующего | чел. | 51 |
| 6.2 | планируемого | чел. | 25 |
| 7 | Коэффициент застройки | - | 0,2 |
| 8 | Плотность застройки | - | 0,4 |
| 9 | Величина отступа от красных линий | м | 5 |

| # 1.3. Характеристика объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Площадь образуемого земельного участка, кв.м | Максимальное количество этажей | Максимальная высота объектов капитального строительства, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 3 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | 3 | 15 |
| 2 | 1 | 4 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | 3 | 15 |
| 3 | 1 | 5 | Индивидуальный жилой дом | 1015 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | 2 | Индивидуальный жилой дом | 1000 | 3 | 15 |
| 5 | 2 | 6 | Индивидуальный жилой дом | 1260 | 3 | 15 |
| 6 | 2 | 7 | Индивидуальный жилой дом | 1672 | 3 | 15 |
| 7 | 2 | 8 | Индивидуальный жилой дом | 2198 | 3 | 15 |
| 8 | 2 | 9 | Индивидуальный жилой дом | 952 | 3 | 15 |
| 9 | 2 | 10 | Индивидуальный жилой дом | 2740 | 3 | 15 |
| 10 | 3 | - | Индивидуальный жилой дом | 825 | 3 | 15 |
| 11 | 4 | - | Индивидуальный жилой дом | 1500 | 3 | 15 |
| 12 | 4 | - | Индивидуальный жилой дом | 1390 | 3 | 15 |
| 13 | 4 | - | Индивидуальный жилой дом | 1190 | 3 | 15 |
| 14 | 5 | 1 | Трансформаторная подстанция | 142 | 1 | 15 |
| 15 | 6 | 11 | Сети водоснабжения, газораспределительная сеть, линии электропередачи, внутриквартальный проезд с разворотными площадками и тротуарами. | 6692 | - | - |

# 1.4. Характеристика  планируемого развития систем социального обеспечения

Размещение объектов социального обслуживания территории не планируется.  Для обеспечения нужд населения используются существующие объекты и учреждения.

# 1.5. Характеристика планируемого развития системы транспортного обслуживания

Предусматривается организация элементов улично-дорожной сети: основной проезд, 2 разворотные площадки, тротуары.

Проектом предусмотрена 100% посемейная автомобилизация. Хранение и парковка легковых автомобилей (в том числе гостевых) осуществляется в пределах придомовых участков.

# 1.6. Характеристика планируемого развития системы

# инженерно-технического обеспечения

Предусмотрено размещение трансформаторной подстанции на земельном участке с условным номером 1.

Электроснабжение – 10,25 кВт ч предусматривается от существующей сети электроснабжения (Технические условия ПАО «Ленэнерго» №ЭСКЛ/16-01/1253 от 21.01.2019).

Водоснабжение -5750 л/сут. предусматривается от системы  централизованного водоснабжения (Технические условия №06/2019 от 01.03.2019 на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения выданы МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»).

Водоотведение -5750 л/сут. предусматривается локальное водоотведение от каждого жилого дома, по мере накопления стоки вывозятся спецтранспортом.

Теплоснабжение - локальное от автономных источников тепла, работающих на газовом топливе.

Газоснабжение – 72,8 м³/час предусматривается от существующей газораспределительной сети (Письмо АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» о технической возможности  подключения объектов к сетям газоснабжения № АА20/2/4819 от 05.06.2019).

# Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Развитие северной части д. Рассколово площадью 6,7 га в границах зоны «Ж1-1» Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области планируется в следующей очередности:

I очередь (Этап I) – строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, срок реализации: IV  квартал 2021 года;

II очередь (Этап II)  – строительство объектов индивидуального жилищного строительства, срок реализации: IV  квартал 2031 года.

Для образуемых участков в границах, которых расположены существующие объекты капитального строительства очередность и срок реализации строительства не устанавливается.

| № п/п | Номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 3 | Индивидуальный жилой дом | II |
| 2 | 1 | 4 | Индивидуальный жилой дом | II |
| 3 | 1 | 5 | Индивидуальный жилой дом | II |
| 4 | 2 | 2 | Индивидуальный жилой дом | II |
| 5 | 2 | 6 | Индивидуальный жилой дом | II |
| 6 | 2 | 7 | Индивидуальный жилой дом | II |
| 7 | 2 | 8 | Индивидуальный жилой дом | II |
| 8 | 2 | 9 | Индивидуальный жилой дом | II |
| 9 | 2 | 10 | Индивидуальный жилой дом | II |
| 10 | 3 | - | Индивидуальный жилой дом | - |
| 11 | 4 | - | Индивидуальный жилой дом | - |
| 12 | 4 | - | Индивидуальный жилой дом | - |
| 13 | 4 | - | Индивидуальный жилой дом | - |
| 14 | 5 | 1 | Трансформаторная подстанция | I |
| 15 | 6 | 11 | Сети водоснабжения, газораспределительная сеть, линии электропередачи, внутриквартальный проезд с разворотными площадками и тротуарами. | I |